Таблица заказа панели сигнализации судовых систем СС-24-8М (Щ)

(образец заполнения)

Таблица 1

| Номер входа | Срабатывание сигнала (по величине напряжения на входе) * | Задержка срабатывания сигнала (10с) | Блокировка повторного срабатывания** | Звуковая сигнализация | Цвет индикатора (зелёный, жёлтый, красный) | Наименование сигнала (для гравировки на панели) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Вх.1 | 1 | V | V | V | Желтый | Цистерна НВ 80% |
| Вх.2 | 1 | V | V | V | Желтый | Цистерна СВ 80% |
| Вх.3 | 1 | V | V | V | Желтый | - |
| Вх.4 | 1 | V | V | V | Желтый | - |
| Вх.5 | 1 | V | V | V | Желтый | - |
| Вх.6 | 1 | V | V | V | Красный | - |
| Вх.7 | 1 | V | V | V | Желтый | - |
| Вх.8 | 1 | V | V | V | Желтый | - |

* «1» соответствует входному напряжению +16В…+32В относительно цепи -24В (срабатывание сигнализации по замыканию контакта датчика на +24В)

* «0» соответствует входному напряжению 0В…+6В относительно цепи -24В (срабатывание сигнализации по размыканию контакта датчика от +24В)

** Блокировка повторного срабатывания осуществляется при троекратном срабатывании и квитировании сигнала в течении 15 минут. Сброс сигнала осуществляется длительным удержанием кнопки “квитир./тест”

Таблица 2

| Номер выхода | № входа (сигнала) для срабатывания ключа | № входа (сигнала) на отключение ключа | Режим работы ключа статический/ импульсный τи =1с | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вых.1 | Вх1-8 | Квитирование | Статический | Дистанц. сигнализация |
| Вых.2 |  |  |  |  |

Индекс “Щ”- указывает на вариант изготовления изделия в щитовом исполнении.

Во второй колонке таблицы 1 необходимо указать логику работы подключаемых датчиков к панели (срабатывание по размыкание-0, срабатывание на замыкание - 1)

Таблицы заказа панели сигнализации

судовых систем СС-12-8М (образец заполнения)

Таблица 1

| Номер входа | Срабатывание сигнала (по величине напряжения на входе) * | Задержка срабатывания сигнала (10с) | Блокировка повторного срабатывания** | Звуковая сигнализация | Цвет индикатора (зелёный, жёлтый, красный) | Наименование сигнала (для гравировки на панели) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Вх.1 | 1 | V | V | V | Желтый | Цистерна НВ 80% |
| Вх.2 | 1 | V | V | V | Желтый | Цистерна СВ 80% |
| Вх.3 | 1 | V | V | V | Желтый | - |
| Вх.4 | 1 | V | V | V | Желтый | - |
| Вх.5 | 1 | V | V | V | Желтый | - |
| Вх.6 | 1 | V | V | V | Красный | - |
| Вх.7 | 1 | V | V | V | Желтый | - |
| Вх.8 | 1 | V | V | V | Желтый | - |

* «1» соответствует входному напряжению +8В…+16В относительно цепи -12В (срабатывание сигнализации по замыканию контакта датчика на +12В)

* «0» соответствует входному напряжению 0В…+3В относительно цепи -12В (срабатывание сигнализации по размыканию контакта датчика от +12В)

** Блокировка повторного срабатывания осуществляется при троекратном срабатывании и квитировании сигнала в течении 15 минут. Сброс сигнала осуществляется длительным удержанием кнопки “квитир./тест”

Таблица 2

| Номер выхода | № входа (сигнала) для срабатывания ключа | № входа (сигнала) на отключение ключа | Режим работы ключа статический/ импульсный τи =1с | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вых.1 | Вх1-8 | Квитирование | Статический | Дистанц. сигнализация |
| Вых.2 |  |  |  |  |

Таблица заказа панели сигнализации судовых систем СС-24-9К2

Таблица 1

| Номер входа | Срабатывание сигнала (по величине напряжения на входе) * | Задержка срабатывания сигнала (10с) | Блокировка повторного срабатывания** | Звуковая сигнализация | Цвет индикатора (зелёный, жёлтый, красный) | Наименование сигнала (для гравировки на панели) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Вх.1 | 1 | - | V | V | Жёлтый | Вода форпик |
| Вх.2 | 1 | - | V | V | Жёлтый | Вода отсек 1 |
| Вх.3 | 1 | - | V | V | Жёлтый | Вода отсек 2 |
| Вх.4 | 1 | - | V | V | Жёлтый | Вода отсек 3 |
| Вх.5 | 1 | - | V | V | Жёлтый | Вода МО |
| Вх.6 | 1 | - | V | V | Жёлтый | Вода ахтерпик |
| Вх.7 | 1 | - | - | - | Зеленый | Насос охлажд. Работа |
| Вх.8 | 1 | - | - | V | Красный | Пожарный насос Нет давления |
| Вх.17 | 1 | - | - | - | Зеленый | Пожарный насос Работа |
| Вх.18 | 1 | - | - | - | Зеленый | Осушит.насос Работа |
| Вх.19 | 1 | - | - | V | Красный | - |

* 1 – > 17 В

0 – <5 В

Вх. 17, 18, 19 могут быть запрограммированы на срабатывание сигнала по понижению, превышению порога напряжения (от 0 до 32В погрешность измерения 0,2В)

** Блокировка повторного срабатывания осуществляется при троекратном срабатывании сигнала в течении 15 минут. Сброс сигнала осуществляется длительным удержанием кнопки “квитир./тест”

Таблица 2

| Номер выхода | № входа (сигнала) для срабатывания ключа | № входа (сигнала) на отключение ключа | Режим работы ключа статический/ импульсный τи =1с | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вых.1 | Вх 1- 6, 8,19 | кн. “Квит/тест” | Статический | Дистанц.сигн. |
| Вых.2 | - | - | - |  |
| Вых.3 | - | - | - | - |
| Вых.4 | - | - | - | - |
| Вых.5 | - | - | - | - |
| Вых.6 | - | - | - | - |
| Вых.7 | - | - | - | - |
| Вых.8 | - | - | - | - |

Таблица заказа панели сигнализации судовых систем СС-24-15М

(образец заполнения)

Таблица 1

| Номер входа | Срабатывание сигнала (по величине напряжения на входе)* | Задержка срабатывания сигнала (10с) | Блокировка повторного срабатывания** | Звуковая сигнализация | Цвет индикатора (зеленый, желтый, красный) | Наименование сигнала (для гравировки на панели) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Вх.1 | 1 | - | - | V | Желтый | Каюта капитана |
| Вх.3 | 1 | - | - | V | Желтый | Сейф каюты капитана |
| Вх.5 | 1 | - | - | V | Желтый | Операторная |
| Вх.7 | 1 | - | - | V | Желтый | Стеллаж изделия 67 |
| Вх.9 | 1 | - | - | V | Желтый | Палубная мастерская |
| Вх.11 | 1 | - | - | V | Желтый | Пост ТНПА |
| Вх.13 | 1 | - | - | V | Желтый | Медкладовая |
| Вх.15 | 1 | - | - | V | Желтый | Сейф медкладовой |
| Вх.17 | 1 | - | - | V | Желтый | Сейф операц.амбул. |
| Вх.19 | 1 | - | - | V | Желтый | Кладовая Н3 |
| Вх.21 | 1 | - | - | V | Желтый | - |
| Вх.23 | 1 | - | - | V | Желтый | - |
| Вх.25 | 1 | - | - | V | Желтый | - |
| Вх.27 | 1 | - | - | V | Желтый | - |
| Вх.29 | 1 | - | - | V | Желтый | - |

* «1» соответствует входному напряжению +16…+32В относительно цепи -24В (срабатывание сигнализации по замыканию контакта датчика на +24В)

* «0» соответствует входному напряжению 0…+6В относительно цепи -24В (срабатывание сигнализации по размыканию контакта датчика от +24В)

** Блокировка повторного срабатывания осуществляется при троекратном срабатывании и квитировании сигнала в течение 15 минут. Сброс сигнала осуществляется длительным удержанием кнопки «квитир./тест»

Таблица 2

| Номер выхода | № входа (сигнала) для срабатывания ключа | № входа (сигнала) на отключение ключа | Режим работы ключа статический/импульсный ТИ = 1с | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вых.1 | Вх.1-29 | Квитирование | Статический | Дистанц. сигнализация |
| Вых.2 | - | - | - | - |
| Вых.3 | - | - | - | - |
| Вых.4 | - | - | - | - |

Таблица заказа панели сигнализации судовых систем

СС-24(12)-18М (Щ) (образец заполнения)

Таблица 1

| Номер входа | Срабатывание сигнала (по величине напряжения на входе) * | Задержка срабатывания сигнала (10с) | Блокировка повторного срабатывания** | Звуковая сигнализация | Цвет индикатора (зелёный, жёлтый, красный) | Наименование сигнала (для гравировки на панели) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Вх.1 | 1 | - | - | V | Желтый | P масла ГД ЛБ |
| Вх.2 | 1 | - | - | V | Красный | Авар. давл.масла ГД ЛБ |
| Вх.3 | 1 | - | - | V | Красный | Высокая темп.воды ГД ЛБ |
| Вх.4 | 1 | - | - | V | Красный | Подш.Гр.вала ЛБ ↑t° |
| Вх.5 | 1 | - | - | V | Желтый | Пусковой воздух P |
| Вх.6 | 1 | - | - | V | Желтый | Пож.магистраль P |
| Вх.7 | 1 | V | V | V | Желтый | Нос.балл.цист. ВУ |
| Вх.8 | 1 | V | V | V | Желтый | Нос.балл.цист. НУ |
| Вх.9 | 1 | V | V | V | Желтый | Корм.балл.цист. ВУ |
| Вх.10 | 1 | V | V | V | Желтый | Корм.балл.цист. НУ |
| Вх.11 | 1 | V | V | V | Красный | - |
| Вх.12 | 1 | V | V | V | Красный | - |
| Вх.13 | 1 | - | - | - | Зеленый | - |
| Вх.14 | 1 | - | - | - | Зеленый | - |
| Вх.15 | 1 | - | - | - | Зеленый | - |
| Вх.16 | 1 | - | - | - | Зеленый | - |
| Вх.17 | 1 | - | - | - | Зеленый | - |
| Вх.18 | 1 | - | - | - | Зеленый | - |

Для питающего напряжения =24В:

* «1» соответствует входному напряжению +16В…+32В относительно цепи -24В (срабатывание сигнализации по замыканию контакта датчика на +24В)

* «0» соответствует входному напряжению 0В…+6В относительно цепи -24В (срабатывание сигнализации по размыканию контакта датчика от +24В)

** Блокировка повторного срабатывания осуществляется при троекратном срабатывании и квитировании сигнала в течении 15 минут. Сброс сигнала осуществляется длительным удержанием кнопки “квитир./тест”

Для питающего напряжения =12В:

* «1» соответствует входному напряжению +8В…+16В относительно цепи -12В (срабатывание сигнализации по замыканию контакта датчика на +12В)

* «0» соответствует входному напряжению 0В…+3В относительно цепи -12В (срабатывание сигнализации по размыканию контакта датчика от +12В)

** Блокировка повторного срабатывания осуществляется при троекратном срабатывании и квитировании сигнала в течении 15 минут. Сброс сигнала осуществляется длительным удержанием кнопки “квитир./тест”

Таблица 2

| Номер выхода | № входа (сигнала) для срабатывания ключа | № входа (сигнала) на отключение ключа | Режим работы ключа статический/ импульсный τи =1с | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вых.1 | 1-12 Вх | Кн.”Квитирование” | Статический | Дистанц. сигнализация |
| Вых.2 | - | - | - | - |
| Вых.3 | - | - | - | - |
| Вых.4 | - | - | - | - |

Индекс “Щ”- указывает на вариант изготовления изделия в щитовом исполнении.

Во второй колонке таблицы 1 необходимо указать логику работы подключаемых датчиков к панели (срабатывание по размыкание-0, срабатывание на замыкание - 1)

Таблица заказа панели судовой сигнализации СС-24-30М (Щ)

(образец заполнения)

Таблица 1

| Номер входа | Срабатывание сигнала (по величине напряжения на входе) * | Задержка срабатывания сигнала (10с) | Блокировка повторного срабатывания** | Звуковая сигнализация | Цвет индикатора (зелёный, жёлтый, красный) | Наименование сигнала (для гравировки на панели) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Вх.1 | 1 | V | V | V | Красный | Вода форпик |
| Вх.2 | 1 | V | V | V | Красный | Вода ремонтн. отсек |
| Вх.3 | 1 | V | V | V | Красный | Вода жилой отсек |
| Вх.4 | 1 | V | V | V | Красный | Вода коффердам |
| Вх.5 | 1 | V | V | V | Красный | Вода МП |
| Вх.6 | 1 | V | V | V | Красный | - |
| Вх.7 | 1 | V | V | V | Красный | Вода ахтерпик ЛБ |
| Вх.8 | 1 | V | V | V | Красный | Вода ахтерпик ПрБ |
| Вх.9 | 1 | V | V | V | Красный | - |
| Вх.10 | 1 | V | V | V | Красный | - |
| Вх.11 | 1 | V | V | V | Желтый | Цист. запаса топл. НУ |
| Вх.12 | 1 | V | V | V | Желтый | Цист. запаса топл. ВУ |
| Вх.13 | 1 | V | V | V | Желтый | Цист. расходн. топлива на час |
| Вх.14 | 1 | V | V | V | Желтый | Цист. грязного топлива ВУ |
| Вх.15 | 1 | V | V | V | Желтый | Цист. питьевой воды ЛБ 40% |
| Вх.16 | 1 | V | V | V | Желтый | Цист.питьевой воды ПрБ 40% |
| Вх.17 | 1 | V | V | V | Желтый | Цист. НВ 80% |
| Вх.18 | 1 | V | V | V | Желтый | Цист.сточно-фановая 80% |
| Вх.19 | 1 | V | V | V | Желтый | - |
| Вх.20 | 1 | V | V | V | Желтый | - |
| Вх.21 | 1 | V | V | V | Желтый | - |
| Вх.22 | 1 | V | V | V | Желтый | - |
| Вх.23 | 1 | - | - | - | Зеленый | - |
| Вх.24 | 1 | - | - | - | Зеленый | Пож.магистр. давление |
| Вх.25 | 1 | - | - | - | Зеленый | - |
| Вх.26 | 1 | - | - | - | Зеленый | - |
| Вх.27 | 1 | - | - | - | Желтый | Авар.АКБ подключены |
| Вх.28 | 1 | - | - | V | Красный | Низк.сопр.изол. Сети =24В |
| Вх.29 | 1 | - | - | V | Красный | Авар.АКБ разряжены |
| Вх.30 | 1 | - | - | V | Желтый | - |

* «1» соответствует входному напряжению +16В…+32В относительно цепи -24В (срабатывание сигнализации по замыканию контакта датчика на +24В)

* «0» соответствует входному напряжению 0В…+6В относительно цепи -24В (срабатывание сигнализации по размыканию контакта датчика от +24В)

** Блокировка повторного срабатывания осуществляется при троекратном срабатывании и квитировании сигнала в течении 15 минут. Сброс сигнала осуществляется длительным удержанием кнопки “квитир./тест”

Таблица 2

| Номер выхода | № входа (сигнала) для срабатывания ключа | № входа (сигнала) на отключение ключа | Режим работы ключа статический/ импульсный τи =1с | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вых.1 | 1-22, 28-30 | Кн.”Квитирование” | Статический | Дистанц. сигнализация |
| Вых.2 | - | - | - | - |
| Вых.3 | - | - | - | - |
| Вых.4 | - | - | - | - |